四川体育职业学院2025年

运动防护耗材采购项目

采购预算：145万元。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色运动胶布（肤色） | 3.8cm*13.7m | 2000卷 | - 产品组成：不含药物；带状或片状粘贴材料；100%全棉；医用压敏胶。 - 外观：应洁净、背面不渗胶，胶布应卷齐、平整。背⾯采⽤医用热熔压敏胶。 - 布料强度：干态强度≥120N/2.5cm；湿态强度≥120N/2.5cm - 拉伸长度：绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：1370CM/1000CM，误差为±20CM - 粘性： - 5.1 对板：按照GB/T 2792-2014附录B验时，全棉胶带每2.5cm宽度剥离强度≥4N/cm. - 5.2 持粘力：按照GB/T 4851-2014要求实验时， 在测定失效合格的时间≥40min。 - 面料克重：面料克重:≥85g/㎡ - 胶水克重：胶水克重:70-75g/㎡ - 胶水安全性：按照ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价》GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价》进行刺激和皮肤致敏试验，测试结果显示未见致敏反应和皮肤刺激反应。 - 主要作用：主要用于对创面敷料、绷带提供粘贴力，以起到固定作用。 |  |
| 2 | 运动胶布（白色） | 3.8cm*13.7m | 7000卷 |  |  |
| 3 | 彩色运动胶布（肤色） | 5cm*10m | 1000卷 |  |  |
| 4 | 运动胶布（白色） | 5.0cm*10m | 3000卷 |  |  |
| 5 | 自粘轻弹 可撕绷带（肤色） | 3.8cm*4.5m | 3000卷 | - 产品组成：不含药物；带状连续；全棉混纺氨纶；医用热熔压敏胶。 - 外观：表⾯皱纹状、无破洞、无断纱、⽆异味。背⾯采⽤医用热熔压敏胶，采⽤连续微孔透气设计。不与创面直接接触。 - 布料强度：干态强度≥40N/2.5cm；湿态强度≥40N/2.5cm - 弹性比:1：1.9～2.4 - 静止长度：弹性比为1：1.9绷带在静止状态下的长度：≥2.3M（根据弹性比进行调整） - 拉伸长度：弹性比为1：1.9绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：≥450CM，误差为±20CM - 粘性： - 7.1 对板：按照GB/T 2792-2014附录B验时，轻弹绷带每2.5cm宽度剥离强度≥3N/cm. - 7.2 持粘力：按照GB/T 4851-2014要求实验时，在测定失效合格的时间≥3min。 - 面料克重：面料克重:85～97g/㎡ - 胶水克重：胶水克重:50±5g/㎡ - 主要作用：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  |
| 6 | 自粘轻弹 可撕绷带（肤色） | 5cm*4.5m | 4000卷 |  |  |
| 7 | 自粘轻弹 可撕绷带（肤色） | 7.5cm*4.5m | 2500卷 |  |  |
| 8 | 底层泡沫绷带 | 7cm*27.5m | 3000卷 | - 产品组成：不含药物；带状连续；聚氨酯。 - 基本参数：宽度7+0.2CM。 - 外观：应洁净、卷齐、平整、无变形,不与创面直接接触。 - 拉伸率：310-350% - 弹性比:1：3.0～3.5 - 绷带在静止状态下的宽度为：7CM - 绷带在自然放卷状态下的长度：≥27M - 弹性比为1：3.0绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：81M，误差为±2M - 面料克重:19±2g/㎡ |  |
| 9 | 普通弹性绷带 | 7.5cm*4.5m | 800卷 | 材质：纯棉弹力布料，氨纶平纹，带铝扣，医用品质，用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎固定的作用。独立包装，可水洗反复使用。 |  |
| 10 | 训练肌贴 | 5.0cm*5m | 6500卷 | - 产品组成：不含药物；非预裁；精棉面料；医用亚克力胶；95G铜板背纸。 - 外观：表⾯应有光泽、螺纹粗且清晰、⽆异味。背⾯采⽤医⽤级粘合胶，采⽤连续性⽔波纹设计。 - 弹性精棉面料：抗张强度≥84N/2.5cm - 根据GB/T 2912.1-2009甲醛含量测试，测试结果显示面料不含甲醛。 - 胶水安全性：按照ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价》GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价》进行刺激和皮肤致敏试验，测试结果显示未见致敏反应和皮肤刺激反应。 - 绷带在静止状态下的宽度为：5CM - 绷带在静止状态下的长度为：≥5M - 弹性比1：1.9，绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：950CM，误差为±20CM - 粘性： - 持粘性：按照YY/T0148-2006 《医⽤胶带通⽤要求》进时测试结果为0mm；剥离力：按照YY/T0148-2006及GB/T 2792-2014 《胶粘带剥离强度的试验方法》进⾏剥离⼒应≥4N/cm - 面料克重≥140g/㎡ - 胶水克重≥75g/㎡ - 主要作用：在运动过程中能有效加强韧带稳定关节，通过生物力学来矫正或改善运动姿态，提高运动表现，稳定关节，减少运动损伤。 |  |
| 11 | 训练肌贴 | 7.5cm*5m | 2000卷 |  |  |
| 12 | 防水肌贴（印“四川”） | 5.0cm*5m | 1500卷 | - 不含药物；预裁或非预裁；丝绸面料；医用亚克力胶；95G铜板背纸。 - 外观：有定制标识，表⾯应有光泽、螺纹粗且清晰、⽆异味。背⾯采⽤医⽤级粘合胶，采⽤连续性⽔波纹设计。 - 强力粘纤：干态强度≥48.5cN/tex；湿态强度≥28.0cN/tex - 耐疲劳性：采用永久卷曲粘纤工艺，横截面为均匀、轮廓圆滑的全皮结构。 - 吸湿性：在一般大气条件下，收缩率在+15%左右；吸湿后显著膨胀，收缩率+28% - 科技面料：防水、速干面料。防泼⽔天丝面料，及防渗⽔混纺编织技术。即便在洗澡时、运动中大量出汗或⽔中运动都不易脱落。同时，遇水后风吹速干。根据GB/T 2912.1-2009甲醛含量测试，测试结果显示面料不含甲醛。 - 胶水安全性：按照ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价》GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价》进行刺激和皮肤致敏试验，测试结果显示未见致敏反应和皮肤刺激反应。 - 绷带在静止状态下的宽度为：5CM - 绷带在静止状态下的长度为：≥5M - 弹性比1：1.9，绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：950CM，误差为±20CM - 粘性： - 持粘性：按照YY/T0148-2006 《医⽤胶带通⽤要求》进时测试结果为0mm；剥离力：按照YY/T0148-2006及GB/T 2792-2014 《胶粘带剥离强度的试验方法》进⾏剥离⼒应≥4N/cm - 面料克重≥180g/㎡ - 胶水克重≥80g/㎡ - 主要作用：具有高强力粘纤拉力、采用永久卷曲粘纤工艺提高耐疲劳性、不易静电耐磨擦，柔软低敏透气、依身体部位易贴敷等性能。在运动过程中能有效加强韧带稳定关节，通过生物力学来矫正或改善运动姿态，提高运动表现，稳定关节，减少运动损伤。 |  |
| 13 | 保温袋 | 9寸 | 40个 | - 1.材质：涤纶 PVC防水涂层 - 2.作用：可装冰块和热水，用于冷敷和热敷。 |  |
| 14 | 支撑式护膝 |  | 34只 | - 材料：外层：尼龙/莱卡 - 中间层：氯丁橡胶（CR） - 里层：聚酯纤维 - 支撑条：弹簧纲镀锌（SW-B钢材70C） - 绑带：人造棉/氨纶/聚酯纤维 - 包边：氨纶/聚酯纤维/尼龙 - 至少包括S、M、L、XL、XXL五个尺码。 - 外观：套状 ，开孔设计，无异味。 - 耐用性：不易变形，不起毛球，可重复使用。 - 环保材质：符合GB18401-2010 标椎规定。 - 左右侧各外置2条弹性软筋条，加强支撑，分段疏解膝部压力 - 上下各有一根张力带，可自由调节松紧，稳固加压；前方有4根弹性交叉绑带增加压力，提高髌骨和内外侧韧带的稳定性。 - 前方开孔髌骨周围护垫为软垫，避免膝盖承受过大压力。 - 背面为透气材质，不变形无缝设计。 |  |
| 15 | 弹性护膝 |  | 40个 | - 材质：尼龙/氨纶（弹性纤维） 软垫：TPR（热性橡胶） - 至少包括S、M、L、XL、XXL五个尺码。 - 套状，4向高弹针织透气面料。 - 前方内置凝胶支撑防护垫，髌骨处有凝胶软垫，可稳定髌骨、分散压力。 - 螺纹收口，防止卷边。 - 无异味，符合GB18401-2010 标椎规定。 - 不易变形，不起毛球，可重复使用。 |  |
| 16 | 强度加压腰带 |  | 30个 | - 面料：网眼布：尼龙/莱卡；面板：聚酯纤维/橡胶 - 弹力值：护腰带拉伸率≥28 % - 至少包括S、M、L、XL四个尺码。 - 2个可调节加压带，可调节魔术贴接口，更好稳定腰椎关节。 - 带片状，无异味，符合GB18401-2010 标椎规定。 - 耐用性：不易变形，不起毛球，可重复使用。 - 腰部有5根钢撑支撑，腰正中有一根主支撑条抗扭转，两侧各2根支撑条柔韧组合。 - 内置防滑软胶条，防止运动中移位。 |  |
| 17 | 专业护腰 |  | 40个 | - 1、材质：100%锦纶； - 2、至少包括S、M、L、XL四个尺码； - 3、三层面料，内层舒服亲肤、防霉抗菌抗臭，中间层发泡橡胶多孔设计不闷热，外层尼龙舒适不起毛； - 4、后侧有可拆卸加压垫，佩戴时贴合腰椎，加强支撑效果； - 5、4根弹性塑钢支撑条，强力支撑； - 6、双层加压弹力带增加腹压，使护腰更贴合腰椎，辅助束带与主体为一体式设计； |  |
| 18 | 运动冰肌喷雾 | 200ml | 100瓶 | - 外观：高气密性铝罐，罐体无渗漏。 - 环保冷冻剂：按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）为依据检测，产品不含耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单细胞菌；菌落总数、霉菌与酵母菌总数远低于标准；产品的重金属含量（汞、铅、砷、镉、二噁烷）远低于标准。 - 兴奋剂检测报告： 运动专业冷冻剂。参照农业部1025号公告-18-2008《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法》检测产品不含任何兴奋剂。 |  |
| 19 | 运动冰肌喷雾 | 450ml | 260瓶 |  |  |
| 20 | 穿戴式冰套 | S/M/L/XL | 10只 | - 面料：82%尼龙，18%氨纶。 - 内容物：凝胶。 - 无水无冰保护皮肤，2小时速冻后使用，可持续冰敷≥90分钟。 - 冰套使用1-20分钟，体感温度5～15±3度，安全防冻伤。 - 使用后擦拭清洁，无需水洗。 - 360度环形加压冷疗，穿戴式设计无需绑扎，方便快捷。可重复使用。 |  |

商务要求：

1、交货时间：在接到采购人交货通知后六十个日历日内完成供货。

2、付款方式：合同签订后二十个工作日内支付合同金额的40%，供货完成并验收合格后二十五个工作日内支付合同尾款。

3、履约保证金：本项目收取合同金额3%的履约保证金；

4、交货地点：四川省成都市武侯区太平寺路9号四川体育职业学院。

5、其他未尽事宜，由采购人与供应商在签订合同时另行协商约定。

| 四川体育职业学院2025年运动防护耗材采购项目需求调查意见表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求调查内容 | 回复内容 | 备注 |
| 1 | 本次采购服务内容的相关产业发展 |  |  |
| 2 | 市场供给 |  |  |
| 3 | 同类采购项目历史成交信息 |  |  |
| 4 | 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购 |  |  |
| 5 | 针对本项目能够提供的具体服务内容 |  |  |
| 6 | 针对本项目的商务要求，如付款要求、服务人员的配置数量、服务岗位的配置等 |  |  |
| 7 | 针对本项目的费用构成，包括人员、设备损耗、耗材、软件、系统集成等 |  |  |
| 8 | 本项目目前的采购需求是否合理 |  |  |
| 9 | 其他建议意见 |  |  |
| 单位名称（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：以上表格格式并不作为强制性要求，可以根据实际内容增加表格内容或增加附件资料。